2008年宁波市水资源公报

一、概 述

2008年宁波市平均降水量1468.0毫米，比多年平均少3.2%。地表水资源量63.79亿立方米，比多年平均少13.0%，水资源总量67.94亿立方米，比多年平均少9.8%，属平水年份。全市30座大中型水库年末蓄水总量6.83亿立方米，比上年末蓄水总量减少0.80亿立方米。

全市总供水量21.12亿立方米，其中地表水源供水量20.82亿立方米，地下水源供水量0.12亿立方米，污水处理回用0.18亿立方米。全市总用水量21.12亿立方米，比上年增加1.4%，其中生产用水15.32亿立方米，生活用水4.05亿立方米，环境用水1.75亿立方米。

全市有饮用水功能的大中型水库水质良好，与上年相比，总体保持稳定，其中水质为Ⅱ类的占参评总数的58.3%，水质为Ⅲ类的占参评总数的33.3%，水质为Ⅳ类的占参评总数的8.4%。主要江河的中下游及平原河网水质较差，主要为Ⅳ～劣Ⅴ类水。

二、降水量

（一）分区降水量

2008年全市平均降水量1468.0毫米（折合水量129.70亿立方米），比多年平均降水量（1517.1毫米）少3.2%，比2007年降水量（1580.0毫米）少7.1%，属于平水年份。

2008年全市行政分区年降水量与2007年及多年平均比较

| 项 目 |  | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 市区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 降水量(mm) | 1491.9 | 1490.0 | 1439.5 | 1421.0 | 1474.0 | 1479.5 | 1468.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 20.01 | 14.95 | 17.98 | 16.88 | 24.47 | 35.41 | 129.70 |
| 2007年 | 降水量(mm) | 1677.4 | 1487.0 | 1702.2 | 1351.0 | 1732.0 | 1508.8 | 1580.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 22.49 | 14.92 | 21.27 | 16.05 | 28.76 | 36.11 | 139.60 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1546.8 | 1319.5 | 1573.0 | 1455.1 | 1630.6 | 1506.3 | 1517.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 20.74 | 13.24 | 19.65 | 17.28 | 27.07 | 36.05 | 134.04 |

2008年全市流域分区年降水量与2007年及多年平均比较

| 项 目 |  | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 降水量(mm) | 1454.0 | 1484.3 | 1453.2 | 1839.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 30.74 | 45.80 | 51.56 | 1.60 |
| 2007年 | 降水量(mm) | 1550.4 | 1602.5 | 1568.6 | 1966.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 32.78 | 49.45 | 55.66 | 1.71 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1400.3 | 1540.6 | 1557.6 | 1869.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 29.60 | 47.54 | 55.27 | 1.63 |

（二）降水量的年内分配

2008年全市降水量年内分配不均，与常年相比，年内3月、6月降水量反常，3月份降水量不到常年的四成，而6月份降水量比常年偏多近四成。全年降水主要集中在6～9月，该4个月降水量占全年的61%，1～5月降水占全年的27%，10～12月降水占全年的12%，梅雨期（6月8日～7月1日）降水量265.0毫米，比常年偏多6％。

2008年各代表站降水量表

单位：mm

| 站名 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年降水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浒山 | 当年 | 89.5 | 60.5 | 42.0 | 101.5 | 192.5 | 379.0 | 115.0 | 163.5 | 177.0 | 90.0 | 88.0 | 32.5 | 1531.0 |
|  | 多年平均 | 68.2 | 78.7 | 116.2 | 119.4 | 130.4 | 186.9 | 128.7 | 142.1 | 175.9 | 82.6 | 64.4 | 50.8 | 1344.3 |
| 洪家塔 | 当年 | 51.8 | 54.3 | 43.5 | 82.5 | 95.5 | 292.0 | 165.5 | 206.5 | 252.0 | 58.0 | 77.0 | 23.5 | 1402.1 |
|  | 多年平均 | 58.0 | 76.2 | 124.9 | 122.7 | 164.2 | 236.1 | 211.7 | 300.6 | 240.1 | 87.4 | 61.9 | 42.1 | 1725.9 |
| 莫枝堰 | 当年 | 69.6 | 61.1 | 37.1 | 115.0 | 105.7 | 257.6 | 110.0 | 164.9 | 189.5 | 80.7 | 89.0 | 24.7 | 1304.9 |
|  | 多年平均 | 64.4 | 78.3 | 120.3 | 116.4 | 137.3 | 191.5 | 137.4 | 172.9 | 208.1 | 88.6 | 67.7 | 54.0 | 1436.9 |
| 姚江大闸 | 当年 | 60.6 | 49.4 | 39.7 | 142.1 | 144.6 | 306.1 | 105.5 | 264.8 | 260.8 | 77.0 | 84.4 | 27.4 | 1562.4 |
|  | 多年平均 | 60.1 | 76.2 | 117.7 | 114.1 | 134.7 | 201.1 | 148.0 | 156.9 | 193.6 | 83.7 | 61.7 | 46.2 | 1394.0 |
| 丈亭 | 当年 | 97.3 | 66.6 | 36.5 | 99.0 | 133.5 | 239.0 | 87.0 | 171.0 | 125.0 | 77.0 | 91.5 | 35.5 | 1258.9 |
|  | 多年平均 | 67.6 | 75.3 | 114.3 | 109.4 | 124.4 | 190.8 | 135.7 | 169.8 | 193.7 | 83.6 | 64.6 | 49.7 | 1378.9 |
| 奉化 | 当年 | 53.1 | 63.2 | 36.4 | 133.2 | 87.1 | 263.8 | 94.8 | 193.6 | 180.9 | 95.8 | 86.7 | 26.6 | 1315.2 |
|  | 多年平均 | 59.7 | 74.6 | 118.4 | 114.2 | 138.6 | 200.2 | 152.2 | 189.7 | 206.8 | 85.6 | 61.3 | 44.4 | 1445.7 |

（三）降水量的空间分布

2008年降水量的空间分布总体比较均匀。其中四明山、宁海西部山区较大，余姚平原、鄞奉平原及象山东部沿海较小。降水量高值区为四明山区，年降水量为1700～1800毫米，其中余姚四明山区的梨洲站1948.5毫米，为全市降水量最大值；宁海西部山区，年降水量为1600～1700毫米，鄞东南山区、北仑山区和宁海象山交界山区年降水量为1500～1600毫米。余姚平原、鄞奉平原、象山东部沿海年降水量为1200～1400毫米，其中鄞州的歧洋站年降水量1175.9毫米，为全市降水量最小值，其它地区年降水量为1400～1500毫米。

（四）水面蒸发量情况

2008年全市平均水面蒸发量851.4毫米（E601水面蒸发器），比多年平均水面蒸发量（820.0毫米）多3.8％。年水面蒸发量最多的为余姚站1009.5毫米，最少的为余姚的黄土岭站740.5毫米。

三、水资源量

（一）地表水资源量

2008年全市地表水资源量（河川径流量）63.79亿立方米，折合径流深722.0毫米，比多年平均地表水资源量（73.36亿立方米）少13.0%，比2007年地表水资源量（74.66亿立方米）少14.6%。

2008年全市行政分区地表水资源量与2007年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 市区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 10.14 | 7.53 | 8.95 | 8.01 | 11.89 | 17.27 | 63.79 |
| 2007年 | 12.00 | 7.43 | 11.92 | 7.66 | 16.93 | 18.72 | 74.66 |
| 多年平均 | 11.36 | 6.06 | 11.31 | 9.08 | 16.22 | 19.33 | 73.36 |

2008年全市流域分区地表水资源量与2007年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 15.10 | 22.86 | 24.85 | 0.98 |
| 2007年 | 16.62 | 26.60 | 30.41 | 1.03 |
| 多年平均 | 14.58 | 26.36 | 31.38 | 1.04 |

（二）地下水资源量

2008年全市地下水资源量18.23亿立方米，扣除与地表水重复计算量（14.08亿立方米）后为4.15亿立方米。

（三）水资源总量

2008年全市水资源总量67.94亿立方米，比多年平均水资源总量（75.31亿立方米）少9.8％，比2007年水资源总量（79.03亿立方米）少14.0%。产水系数为0.52，产水模数为76.90万立方米/平方公里。

2008年全市行政分区水资源总量与2007年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 市区 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 10.73 | 8.32 | 9.41 | 8.55 | 12.24 | 18.69 | 67.94 |
| 2007年 | 12.67 | 8.22 | 12.45 | 8.18 | 17.35 | 20.16 | 79.03 |
| 多年平均 | 11.66 | 6.39 | 11.60 | 9.37 | 16.41 | 19.88 | 75.31 |

2008年全市流域分区水资源总量与2007年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 16.49 | 24.47 | 26.00 | 0.98 |
| 2007年 | 18.08 | 28.30 | 31.62 | 1.03 |
| 多年平均 | 15.21 | 27.00 | 32.05 | 1.04 |

四、大中型水库蓄水动态

宁波市现有6座大型水库和24座中型水库，2008年末（以下简称当年末）蓄水总量为6.83亿立方米，比上年末蓄水总量减少了0.80亿立方米。其中，大型水库当年末蓄水总量为3.52亿立方米，比上年末减少0.73亿立方米；中型水库当年末蓄水总量3.31亿立方米，比上年末减少0.07亿立方米。

2008年宁波市各流域分区大中型水库蓄水动态

| 项目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水库座数 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 2008年末 蓄水量（亿m3） | 0.989 | 3.188 | 2.650 | 6.827 |
| 2007年末 蓄水量（亿m3） | 1.320 | 3.472 | 2.837 | 7.628 |
| 年蓄水变量（亿m3） | -0.331 | -0.284 | -0.187 | -0.801 |

2008年宁波市各行政分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 行政分区 | 水库类别 | 水库名称 | 上年末蓄水量 | 当年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 余姚 | 大型 | 四明湖 | 0.719 | 0.566 | -0.153 |
|  | 中型 | 梁辉 | 0.165 | 0.084 | -0.081 |
|  |  | 陆埠 | 0.045 | 0.038 | -0.008 |
|  | 小计 |  | 0.929 | 0.687 | -0.242 |
| 慈溪 | 中型 | 里杜湖 | 0.095 | 0.111 | 0.016 |
|  |  | 上林湖 | 0.053 | 0.057 | 0.004 |
|  |  | 梅湖 | 0.068 | 0.000 | -0.068 |
|  |  | 四灶浦 | 0.174 | 0.134 | -0.040 |
|  | 小计 |  | 0.390 | 0.302 | -0.088 |
| 市区 | 大型 | 皎口 | 0.337 | 0.402 | 0.065 |
|  |  | 周公宅 | 0.831 | 0.870 | 0.039 |
|  | 中型 | 三溪浦 | 0.173 | 0.176 | 0.003 |
|  |  | 横溪 | 0.183 | 0.178 | -0.005 |
|  |  | 梅溪 | 0.138 | 0.130 | -0.008 |
|  |  | 东钱湖 | 0.326 | 0.315 | -0.011 |
|  |  | 十字路 | 0.121 | 0.165 | 0.044 |
|  |  | 新路岙 | 0.073 | 0.089 | 0.016 |
|  |  | 溪下 | 0.164 | 0.174 | 0.010 |
|  | 小计 |  | 2.346 | 2.499 | 0.153 |
| 奉化 | 大型 | 横山 | 0.599 | 0.513 | -0.086 |
|  |  | 亭下 | 0.665 | 0.306 | -0.359 |
|  | 小计 |  | 1.264 | 0.819 | -0.445 |
| 宁海 | 大型 | 白溪 | 1.099 | 0.863 | -0.236 |
|  | 中型 | 胡陈港 | 0.447 | 0.466 | 0.019 |
|  |  | 车岙港 | 0.032 | 0.061 | 0.029 |
|  |  | 黄坛 | 0.100 | 0.109 | 0.009 |
|  |  | 杨梅岭 | 0.043 | 0.043 | 0.000 |
|  |  | 西溪 | 0.508 | 0.517 | 0.009 |
|  |  | 力洋 | 0.066 | 0.074 | 0.007 |
|  | 小计 |  | 2.295 | 2.132 | -0.162 |
| 象山 | 中型 | 大塘港 | 0.182 | 0.172 | -0.010 |
|  |  | 平潭 | 0.057 | 0.063 | 0.006 |
|  |  | 溪口 | 0.054 | 0.034 | -0.020 |
|  |  | 仓岙 | 0.059 | 0.056 | -0.004 |
|  |  | 隔溪张 | 0.052 | 0.063 | 0.011 |
|  | 小计 |  | 0.404 | 0.388 | -0.017 |
| 小计 | 大型 |  | 4.250 | 3.520 | -0.730 |
|  | 中型 |  | 3.378 | 3.307 | -0.071 |
| 全市合计 |  |  | 7.628 | 6.827 | -0.801 |

五、供水量与用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。

2008年宁波市总供水量为21.12亿立方米。其中地表水源供水量20.82亿立方米，占总供水量的98.6%；浅层地下水源供水量0.08亿立方米，占总供水量的0.4%，深层地下水源供水量0.04亿立方米，占总供水量的0.2%；污水处理回用0.18亿立方米,占总供水量的0.8%。

在地表水源供水中，蓄水工程供水量17.06亿立方米，引水工程供水量2.06亿立方米，提水工程供水量1.44亿立方米。

跨区域供水中，宁波从上虞引水0.32亿立方米；宁波向舟山供水0.06亿立方米。

2008年宁波市各行政分区供水量及与上年比较     单位：亿m3

| 年份 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 市区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 向舟山 供水 | 境外 引水 |  |
| 2008年 | 3.77 | 2.18 | 2.72 | 3.26 | 1.85 | 7.08 | -0.06 | 0.32 | 21.12 |
| 2007年 | 3.75 | 2.22 | 2.83 | 3.43 | 1.91 | 6.43 | -0.08 | 0.33 | 20.82 |

2008年宁波市各流域分区供水量及与上年比较     单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 入曹小区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向舟山供水 | 境外引水 |  |
| 2008年 | 5.88 | 8.63 | 6.30 | 0.05 | -0.06 | 0.32 | 21.12 |
| 2007年 | 6.03 | 7.98 | 6.51 | 0.05 | -0.08 | 0.33 | 20.82 |

2008年宁波市各行政分区自来水供水量      单位：亿m3

| 年份 |  | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 市区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 总供水量 | 1.11 | 1.05 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 5.11 | 8.47 |
|  | 其中城区 | 0.61 | 0.51 | 0.27 | 0.31 | 0.21 | 4.13 | 6.04 |

注：自来水供水量已包括供取水损耗。

（二）用水量

用水量是指各部门用户取得的包括输水损失在内的毛水量。

用水量组成包括生产用水、生活用水、环境用水。2008年宁波市总用水量21.12亿立方米，比上年增加1.4％。生产用水15.32亿立方米，比上年减少2.0％，其中第一产业用水（包括农田灌溉用水、林牧渔用水和牲畜用水）8.81亿立方米，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）5.22亿立方米，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业）1.29亿立方米；居民生活用水4.05亿立方米，比上年增加4.9％，其中城镇居民生活用水2.74亿立方米，农村居民生活用水1.31亿立方米；环境用水1.75亿立方米，比上年增加47.1％。

2008年宁波市分类用水情况及与上年比较     单位：亿m3

| 年份 | 农田 灌溉 | 林牧渔 | 国有及规模以上工业 | 规模以下工业 | 城镇 居民 | 城镇公共 |  | 农村 居民 | 牲畜 | 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 三产 | 建筑 |  |  |  |  |
| 2008年 | 7.50 | 1.22 | 4.52 | 0.51 | 2.74 | 1.29 | 0.19 | 1.31 | 0.09 | 1.75 | 21.12 |
| 2007年 | 7.41 | 1.19 | 4.85 | 0.56 | 2.59 | 1.42 | 0.23 | 1.27 | 0.11 | 1.19 | 20.82 |

2008年宁波市各行政分区用水量及与上年比较       单位：亿m3

| 年份 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 市区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 3.59 | 2.68 | 1.49 | 1.76 | 1.85 | 9.75 | 21.12 |
| 2007年 | 3.52 | 2.64 | 1.73 | 1.93 | 1.91 | 9.09 | 20.82 |

2008年宁波市各流域分区用水量及与上年比较     单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港三门湾区 | 入曹小区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 6.20 | 10.06 | 4.81 | 0.05 | 21.12 |
| 2007年 | 6.08 | 9.68 | 5.01 | 0.05 | 20.82 |

（三）耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2008年宁波市总耗水量10.74亿立方米，比上年增加0.11亿立方米，占总用水量的50.9%。其中生产用水耗水量8.98亿立方米，生活用水耗水量1.41亿立方米，环境用水耗水量0.35亿立方米。

- （四）各项用水指标

2008年人均综合用水量为372立方米（按户籍人口计算），单位GDP（国内生产总值）用水量为53.3立方米/万元，农田（包括水田、水浇地和菜地）灌溉亩均用水量为248立方米，单位工业增加值用水量为25.3立方米/万元，城镇居民生活用水量为220升/人·日，农村居民生活用水量为114升/人·日。

- 2003～2008年宁波市各项用水量指标

| 年份 | 人均综合用水量（立方米） | 单位GDP用水量（立方米/万元） | 农田灌溉亩均用水量（立方米） | 单位工业增加值用水量（立方米/万元） | 人均生活用水量（升/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇 居民 | 农村 居民 |
| 2003年 | 329 | 102 | 263 | 49.5 | 190 | 81 |
| 2004年 | 354 | 91 | 280 | 42.1 | 194 | 95 |
| 2005年 | 362 | 82 | 262 | 41.7 | 202 | 99 |
| 2006年 | 371 | 75 | 266 | 36.2 | 204 | 106 |
| 2007年 | 368 | 60.6 | 245 | 31.5 | 220 | 111 |
| 2008年 | 372 | 53.3 | 248 | 25.3 | 220 | 114 |

2003～2008年单位GDP和万元工业增加值用水量变化图

2003～2008年农田灌溉亩均用水量变化图

2003～2008年人均综合和城镇、农村居民用水量变化图

（五）节水量

节约用水包括农业节水、工业节水和城市节水等方面。2008年，全市通过增加农业节水灌溉面积、建设中水回用项目、开展水平衡测试和节水评估等措施，节约用水总量1.73亿立方米，其中全市农业节水1.34亿立方米，重点工业企业节水0.19亿立方米，宁波市区城市节水0.20亿立方米。

六、水质状况

（一）主要饮用水库水质状况（采用《宁波市水资源质量通报》2008年数据，下同）

2008年参与评价的有饮用水功能的大中型水库水质断面共24个，其中达到地表水环境质量Ⅱ类标准的有14个，占参评总数的58.3％，达到Ⅲ类标准的有8个，占参评总数的33.3％，水质为Ⅳ类的有2个，占参评总数的8.4％，超标项目主要为总磷。向市区供水的5座大型水库水质保持在Ⅱ类。

（二）主要江河水质状况

参与评价的主要江河水质断面18个，其中甬江流域15个，宁海独流入海水系3个。

甬江流域的奉化江水系上游水质较好，溪口及萧镇河段为Ⅱ类水，鄞江河段为Ⅲ类水；东江、县江下游及奉化江干流为Ⅴ～劣Ⅴ类水；姚江水系为Ⅲ～Ⅴ类水，甬江干流为劣Ⅴ类水，主要超标项目为溶解氧、氨氮、总磷、总氮。

宁海的水车河段、范家桥河段为Ⅲ类水，凫溪的洪家塔河段为劣Ⅴ类水，超标项目为总氮、总磷。

（三）平原河网水质状况

参与评价的平原河网水质断面21个，监测范围为余慈平原、市区河网以及象山河网。符合地表水环境质量Ⅳ类标准的2个，占参评总数的9.5%；其余均为Ⅴ～劣Ⅴ类。主要超标项目为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等。

七、2008年重要水事

一、全市水利工程建设加快推进。2008年全市水利建设项目约110项，全年完成水利投资超过41亿元。其中重点水利建设项目26项，全年累计完成投资27.57亿元，占年度计划投资的120%。

二、农民饮用水工程实现全覆盖。2008年，全市解困改善饮水不安全人口38.96万人，重点解决了35个村1.85万自来水未覆盖人口的饮用水问题。四年来，累计解决188万人的饮用水不安全问题，提前两年完成任务，在全国率先实现全覆盖。并同步出台《城市供水管网外的农民饮用水工程建设管理办法》，加强建后管理。

三、境外引水工程取得新进展。2008年，曹娥江至慈溪引水宁波段河道工程基本建成，实现“两年通水、三年建成”的目标；与新昌合作建设的钦寸水库项目建议书获国家发改委立项批复，前期准备工作有序推进。

四、市人大河道管理条例执法检查。2008年9月，市人大常委会组织六个执法检查组，深入城镇、乡村，对全市各地贯彻执行《宁波市河道管理条例》情况进行检查。条例实施4年来，各级政府和有关部门高度重视河道整治和管理，不断深化河道基础工作，加快推进河道整治建设，逐步完善水域保护机制，全市河道建设管理取得明显成效，得到市人大充分肯定。

五、河道建设及管理取得新成效。2008年，全市完成清水河道建设340公里，完成农村河道整治380公里，基本建成10个“水环境整治示范村”。 为加强河道管理保护，出台了《宁波市河道分级管理实施办法》，并划定了10条市级河道。

六、完成城区地下水开采井封存工作。通过制订实施《宁波市地下水开采井封存实施技术方案》，被确定为禁限采范围为市三区23个街道，除留作战备、监测、应急和回灌井外，其余20口井按要求进行了封存处理，市区承压地下水井基本实现零开采。

七、推进全社会节约用水。2008年共实施农业节水项目40个，节水灌溉受益面积4.5万亩；市区新增节水器具10300套；列入市重点节水项目的企业13家，总投资4560万元。

八、实施市区河道环境调水。2008年，为改善市区河道水环境，通过编制和实施《市区河道调水规划》、《市区河道调水管理规定》，健全河道水资源统一管理机制，联合调度沿江泵站、碶闸和河道、水库水资源，调水近亿方，维持市区河道水位，有效改善了河道水质。

2008年宁波市降水量等值线图

2008年宁波市径流深等值线图