2010年宁波市水资源公报

一、概 述

2010年宁波市平均降水量1733.4毫米，比多年平均多14.3%。地表水资源量88.47亿立方米，比多年平均多20.6%，水资源总量90.68亿立方米，比多年平均多20.4%，属丰水年份。全市30座大中型水库年末蓄水总量7.16亿立方米，比上年末蓄水总量减少0.63亿立方米。

全市总供水量21.26亿立方米，其中地表水源供水量20.94亿立方米，地下水源供水量0.10亿立方米，污水处理回用0.22亿立方米。全市总用水量21.26亿立方米，比上年增加2.5%，其中生活用水4.44亿立方米，生产用水14.44亿立方米，环境用水2.38亿立方米。

全市有饮用水功能的大中型水库水质良好，与上年相比，总体情况是稳中略有提高，其中水质为Ⅱ类的占参评总数的77.8%，水质为Ⅲ类的占参评总数的14.8%。主要江河的中下游及平原河网水质仍然较差，主要为Ⅳ～劣Ⅴ类水。

二、降水量

（一）分区降水量

2010年全市平均降水量1733.4毫米（折合水量153.15亿立方米），比多年平均降水量（1517.1毫米）多14.3%，比2009年降水量（1641.0毫米）多5.6%。

2010年全市行政分区年降水量与2009年及多年平均比较

| 项 目 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 降水量(mm) | 1593.0 | 1610.5 | 1425.9 | 1785.2 | 1914.4 | 2052.3 | 1733.4 |
|  | 折合水量(亿m3) | 38.13 | 21.60 | 14.31 | 22.30 | 22.74 | 34.07 | 153.15 |
| 2009年 | 降水量(mm) | 1625.9 | 1632.0 | 1432.0 | 1695.0 | 1690.0 | 1721.0 | 1641.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 38.91 | 21.89 | 14.37 | 21.17 | 20.08 | 28.57 | 144.99 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1506.3 | 1546.8 | 1319.5 | 1573.0 | 1455.1 | 1630.6 | 1517.1 |
|  | 折合水量(亿m3) | 36.05 | 20.74 | 13.24 | 19.65 | 17.28 | 27.07 | 134.04 |

2010年全市流域分区年降水量与2009年及多年平均比较

| 项 目 |  | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 降水量(mm) | 1491.3 | 1654.8 | 1941.6 | 1908.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 31.53 | 51.06 | 68.90 | 1.66 |
| 2009年 | 降水量(mm) | 1502.8 | 1673.2 | 1688.7 | 1915.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 31.77 | 51.63 | 59.92 | 1.67 |
| 多年 平均 | 降水量(mm) | 1400.3 | 1540.6 | 1557.6 | 1869.0 |
|  | 折合水量(亿m3) | 29.60 | 47.54 | 55.27 | 1.63 |

（二）降水量年内分配

2010年全市汛前（1月1日～4月14日）平均降水量为557.8毫米，比多年平均偏多71％，其中2月份降水比多年平均偏多近1倍，3月份偏多8成。梅汛期(4月15日～7月15日)平均降水量为546.6毫米，比多年平均偏多13％，梅雨期（6月17日～7月17日）平均降水量为293.0毫米，比多年平均偏多17％。台汛期（7月16日～10月15日）平均降水量为449.8毫米，比多年平均偏少17％，其中8月份、9月份降水量比多年平均分别偏少50%、25%；汛后（10月16日～12月31日）平均降水量为179.2毫米，比多年平均偏多9％。

2010年各代表站及全市平均降水量表

单位：mm

| 站名 | 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年降 水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庵东 | 当年 | 54.9 | 130.1 | 255.6 | 90.5 | 74.5 | 143.5 | 184 | 81.0 | 152.0 | 152.0 | 36.5 | 65.5 | 1420.1 |
|  | 多年平均 | 76.2 | 87.4 | 132.1 | 132.1 | 160.3 | 219.1 | 155.0 | 244.1 | 259.5 | 115.4 | 91.5 | 69.4 | 1742.1 |
| 洪家塔 | 当年 | 54.8 | 193.2 | 195.6 | 196.5 | 313.5 | 203.0 | 390.0 | 96.5 | 243.0 | 143.0 | 52.9 | 60.7 | 2142.7 |
|  | 多年平均 | 58.0 | 76.2 | 124.9 | 122.7 | 164.2 | 236.1 | 211.7 | 300.6 | 240.1 | 87.4 | 61.9 | 42.1 | 1725.9 |
| 莫枝堰 | 当年 | 58.2 | 151.8 | 221.9 | 140.0 | 152.0 | 163.5 | 264.5 | 108.9 | 195.0 | 135.5 | 44.0 | 65.0 | 1700.3 |
|  | 多年平均 | 64.4 | 78.3 | 120.3 | 116.4 | 137.3 | 191.5 | 137.4 | 172.9 | 208.1 | 88.6 | 67.7 | 54.0 | 1436.9 |
| 姚江大闸 | 当年 | 53.2 | 124.1 | 221.6 | 117.2 | 113.7 | 185.7 | 248.1 | 169.1 | 66.2 | 121.2 | 35.9 | 52.7 | 1508.7 |
|  | 多年平均 | 60.1 | 76.2 | 117.7 | 114.1 | 134.7 | 201.1 | 148.0 | 156.9 | 193.6 | 83.7 | 61.7 | 46.2 | 1394.0 |
| 丈亭 | 当年 | 61.0 | 122.5 | 238.4 | 121.5 | 108.0 | 199.0 | 143.5 | 110.5 | 118.5 | 147.0 | 28.7 | 61.3 | 1459.9 |
|  | 多年平均 | 67.6 | 75.3 | 114.3 | 109.4 | 124.4 | 190.8 | 135.7 | 169.8 | 193.7 | 83.6 | 64.6 | 49.7 | 1378.9 |
| 奉化溪口 | 当年 | 58.0 | 188.3 | 209.8 | 132.6 | 157.8 | 239.1 | 202.2 | 163.2 | 162.3 | 97.7 | 54.1 | 45.3 | 1710.4 |
|  | 多年平均 | 54.2 | 71.2 | 117.1 | 118.3 | 140.9 | 211.0 | 154.5 | 217.5 | 205.0 | 79.6 | 53.1 | 39.5 | 1461.9 |
| 全市 | 当年 | 62.2 | 155.9 | 238.1 | 151.3 | 160.5 | 205.8 | 233.0 | 102.5 | 155.9 | 152.4 | 45.2 | 70.6 | 1733.4 |
|  | 多年平均 | 62.1 | 76.0 | 118.8 | 118.0 | 141.9 | 210.1 | 159.9 | 219.9 | 215.1 | 86.0 | 62.3 | 47.0 | 1517.1 |

（三）降水量空间分布

2010年全市降水量的空间分布不均。从流域分区来看，姚江流域（余慈区）、奉化江及甬江干流区（城市供水区）、入曹小区年降水量比上年分别偏少0.8%、 1%、0.4%，比多年平均分别增加6%、7%、2%，而象山港及三门湾区年降水量比上年偏多15%，比多年平均偏多25%。从行政分区看，宁海山区、四明山区较大，余慈平原、鄞奉平原较小。降水量高值区为宁海山区，年降水量为2000～2300毫米，其中宁海山区的西溪站2352.8毫米，为全市降水量最大值；四明山区、奉化西北山区、宁海象山交界山区年降水量为1900～2000毫米；鄞东南山区和北仑山区年降水量为1700毫米。余慈平原年降水量为1300～1500毫米，其中慈溪的浒山站1358.7毫米，为全市降水量最小值，鄞奉平原年降水量为1500～1600毫米。

（四）水面蒸发量情况

2010年全市平均水面蒸发量777.3毫米（E601型陆上水面蒸发器），比上年（873.7毫米）少11.0%，比多年平均水面蒸发量（820.0毫米）少5.2％。年水面蒸发量最多的为余姚站940.3毫米，最少的为余姚的黄土岭站619.4毫米。

三、水资源量

（一）地表水资源量

2010年全市地表水资源量（河川径流量）88.47亿立方米，折合径流深1001.4毫米，比多年平均地表水资源量（73.36亿立方米）多20.6%，比2009年地表水资源量（80.14亿立方米）多10.4%。

2010年全市行政分区地表水资源量与2009年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 20.66 | 11.30 | 6.75 | 13.94 | 14.05 | 21.77 | 88.47 |
| 2009年 | 21.07 | 12.20 | 6.99 | 12.60 | 11.14 | 16.14 | 80.14 |
| 多年平均 | 19.33 | 11.36 | 6.06 | 11.31 | 9.08 | 16.22 | 73.36 |

2010年全市流域分区地表水资源量与2009年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 15.33 | 29.32 | 42.80 | 1.02 |
| 2009年 | 16.30 | 29.35 | 33.41 | 1.08 |
| 多年平均 | 14.58 | 26.36 | 31.38 | 1.04 |

（二）地下水资源量

2010年全市地下水资源量21.66亿立方米，扣除与地表水重复计算量（19.45亿立方米）后为2.21亿立方米。

（三）水资源总量

2010年全市水资源总量90.68亿立方米，比多年平均水资源总量（75.31亿立方米）多20.4％，比2009年水资源总量（82.26亿立方米）多10.2%。产水系数为0.59，产水模数为102.63万立方米/平方公里。

2010年全市行政分区水资源总量与2009年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 象山 | 宁海 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 21.25 | 11.62 | 7.11 | 14.26 | 14.43 | 22.01 | 90.68 |
| 2009年 | 21.65 | 12.52 | 7.36 | 12.91 | 11.48 | 16.34 | 82.26 |
| 多年平均 | 19.88 | 11.66 | 6.39 | 11.60 | 9.37 | 16.41 | 75.31 |

2010年全市流域分区水资源总量与2009年及多年平均比较

单位：亿m3

| 项 目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 入曹小区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 16.01 | 30.01 | 43.64 | 1.02 |
| 2009年 | 16.99 | 30.04 | 34.15 | 1.08 |
| 多年平均 | 15.21 | 27.00 | 32.05 | 1.04 |

四、大中型水库蓄水动态

宁波市现有6座大型水库和24座中型水库，2010年末（以下简称当年末）蓄水总量为7.16亿立方米，比上年末蓄水总量减少0.63亿立方米。其中，大型水库当年末蓄水总量为3.78亿立方米，比上年末减少0.11亿立方米；中型水库当年末蓄水总量为3.38亿立方米，比上年末减少0.52亿立方米。

2010年宁波市各流域分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 项目 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及 三门湾区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大中型水库座数 | 7 | 10 | 13 | 30 |
| 2010年末 蓄水量（亿m3） | 1.373 | 2.953 | 2.838 | 7.164 |
| 2009年末 蓄水量（亿m3） | 1.538 | 3.454 | 2.798 | 7.790 |
| 年蓄水变量（亿m3） | -0.165 | -0.501 | 0.040 | -0.626 |

2010年宁波市各行政分区大中型水库蓄水动态   单位：亿m3

| 行政分区 | 水库类别 | 水库名称 | 上年末蓄水量 | 当年末蓄水量 | 年蓄水变量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市区 | 大型 | 皎口 | 0.535 | 0.404 | -0.131 |
|  |  | 周公宅 | 0.792 | 0.767 | -0.025 |
|  | 中型 | 三溪浦 | 0.208 | 0.099 | -0.109 |
|  |  | 横溪 | 0.209 | 0.134 | -0.075 |
|  |  | 梅溪 | 0.123 | 0.110 | -0.013 |
|  |  | 东钱湖 | 0.353 | 0.355 | 0.002 |
|  |  | 十字路 | 0.117 | 0.089 | -0.028 |
|  |  | 新路岙 | 0.106 | 0.078 | -0.028 |
|  |  | 溪下 | 0.144 | 0.159 | 0.015 |
|  | 小计 |  | 2.587 | 2.195 | -0.392 |
| 余姚 | 大型 | 四明湖 | 0.706 | 0.625 | -0.081 |
|  | 中型 | 梁辉 | 0.210 | 0.168 | -0.042 |
|  |  | 陆埠 | 0.125 | 0.115 | -0.010 |
|  | 小计 |  | 1.041 | 0.908 | -0.133 |
| 慈溪 | 中型 | 里杜湖 | 0.148 | 0.132 | -0.016 |
|  |  | 上林湖 | 0.101 | 0.104 | 0.003 |
|  |  | 梅湖 | 0.093 | 0.088 | -0.005 |
|  |  | 四灶浦 | 0.155 | 0.141 | -0.014 |
|  | 小计 |  | 0.497 | 0.465 | -0.032 |
| 奉化 | 大型 | 横山 | 0.446 | 0.321 | -0.125 |
|  |  | 亭下 | 0.545 | 0.547 | 0.002 |
|  | 小计 |  | 0.991 | 0.868 | -0.123 |
| 宁海 | 大型 | 白溪 | 0.862 | 1.117 | 0.255 |
|  | 中型 | 西溪 | 0.602 | 0.483 | -0.119 |
|  |  | 黄坛 | 0.075 | 0.102 | 0.027 |
|  |  | 杨梅岭 | 0.038 | 0.054 | 0.016 |
|  |  | 胡陈港 | 0.460 | 0.453 | -0.007 |
|  |  | 车岙港 | 0.076 | 0.062 | -0.014 |
|  |  | 力洋 | 0.088 | 0.073 | -0.015 |
|  | 小计 |  | 2.201 | 2.344 | 0.143 |
| 象山 | 中型 | 溪口 | 0.069 | 0.050 | -0.019 |
|  |  | 仓岙 | 0.059 | 0.043 | -0.016 |
|  |  | 隔溪张 | 0.096 | 0.078 | -0.018 |
|  |  | 平潭 | 0.064 | 0.046 | -0.018 |
|  |  | 大塘港 | 0.186 | 0.167 | -0.019 |
|  | 小计 |  | 0.474 | 0.384 | -0.090 |
| 小计 | 大型 |  | 3.886 | 3.781 | -0.105 |
|  | 中型 |  | 3.905 | 3.383 | -0.522 |
| 全市合计 |  |  | 7.791 | 7.164 | -0.627 |

五、供水量与用水量

（一）供水量

供水量是指各种水源工程为用户提供的包括输水损失在内的水量。

2010年宁波市总供水量21.26亿立方米。其中地表水源供水量20.94亿立方米，占总供水量的98.5%；浅层地下水源供水量0.06亿立方米，占总供水量的0.3%，深层地下水源供水量0.04亿立方米，占总供水量的0.2%；污水处理回用0.22亿立方米,占总供水量的1.0%。

在地表水源供水中，蓄水工程供水量16.39亿立方米，引水工程供水量1.24亿立方米，提水工程供水量3.11亿立方米。

跨区域供水中，宁波从绍兴引水0.34亿立方米；宁波向舟山供水0.14亿立方米。

2010年宁波市各行政分区自来水供水量

单位：亿m3

| 年份 |  | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 总供水量 | 5.43 | 1.09 | 1.07 | 0.45 | 0.58 | 0.57 | 9.19 |
|  | 其中城区 | 4.67 | 0.48 | 0.58 | 0.34 | 0.43 | 0.35 | 6.85 |

注：自来水供水量已包括供取水损耗。

2010年宁波市各行政分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 向舟山 供水 | 境外 引水 |  |
| 2010年 | 7.17 | 3.60 | 1.92 | 2.75 | 3.91 | 1.71 | -0.14 | 0.34 | 21.26 |
| 2009年 | 6.89 | 3.59 | 2.06 | 2.65 | 3.54 | 1.73 | -0.06 | 0.35 | 20.75 |

2010年宁波市各流域分区供水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流区 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 调入调出水量 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 向舟山供水 | 境外引水 |  |
| 2010年 | 5.47 | 8.65 | 6.90 | 0.04 | -0.14 | 0.34 | 21.26 |
| 2009年 | 5.58 | 8.35 | 6.48 | 0.05 | -0.06 | 0.35 | 20.75 |

（二）用水量

用水量是指各部门用户取得的包括输水损失在内的水量。

用水量组成包括生产用水、生活用水、环境用水。2010年宁波市总用水量21.26亿立方米，比上年增加2.5％。居民生活用水4.44亿立方米，比上年增加3.9％，其中城镇居民生活用水3.04亿立方米，农村居民生活用水1.40亿立方米；生产用水14.44亿立方米，比上年减少1.4％，其中第一产业用水（包括农田灌溉用水、林牧渔用水和牲畜用水）8.00亿立方米，第二产业用水（包括工业用水和建筑业用水）5.02亿立方米，第三产业用水（包括商品贸易、餐饮住宿、交通运输、仓储、邮电通讯、文教卫生、机关团体等各种服务行业）1.42亿立方米；环境用水2.38亿立方米，比上年增加30.1％。

2010年宁波市分类用水情况及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 农田 灌溉 | 林牧渔 | 国有及规模以上工业 | 规模以下工业 | 城镇 居民 | 城镇公共 |  | 农村 居民 | 牲畜 | 环境 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 三产 | 建筑 |  |  |  |  |
| 2010年 | 6.71 | 1.16 | 4.29 | 0.48 | 3.04 | 1.42 | 0.25 | 1.40 | 0.13 | 2.38 | 21.26 |
| 2009年 | 7.31 | 1.14 | 4.14 | 0.42 | 2.92 | 1.32 | 0.20 | 1.35 | 0.12 | 1.83 | 20.75 |

2010年宁波市各行政分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 市区 | 余姚 | 慈溪 | 奉化 | 宁海 | 象山 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 10.34 | 3.40 | 2.46 | 1.62 | 1.70 | 1.74 | 21.26 |
| 2009年 | 9.77 | 3.44 | 2.56 | 1.51 | 1.71 | 1.76 | 20.75 |

2010年宁波市各流域分区用水量及与上年比较

单位：亿m3

| 年份 | 姚江流域 （余慈区） | 奉化江及甬江干流 （城市供水区） | 象山港及三门湾区 | 入曹小区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010年 | 5.81 | 10.69 | 4.72 | 0.04 | 21.26 |
| 2009年 | 5.94 | 10.09 | 4.67 | 0.05 | 20.75 |

（三）耗水量

耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。

2010年宁波市总耗水量10.80亿立方米，比上年增加0.31亿立方米，占总用水量的50.8%。其中生活用水耗水量2.03亿立方米，生产用水耗水量8.43亿立方米，环境用水耗水量0.34亿立方米。

- （四）各项用水指标

2010年人均综合用水量为370立方米（按户籍人口计算），单位GDP（地区生产总值）用水量为42立方米/万元，农田（包括水田、水浇地和菜地）灌溉亩均用水量为237立方米，单位工业增加值用水量为18.6立方米/万元，城镇居民生活用水量为224升/人·日，农村居民生活用水量为119升/人·日。

- 2006～2010年宁波市各项用水量指标

| 年份 | 人均综合用水量（立方米） | 单位GDP用水量（立方米/万元） | 农田灌溉亩均用水量（立方米） | 单位工业增加值用水量（立方米/万元） | 人均生活用水量（升/人·日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 城镇 居民 | 农村 居民 |
| 2006年 | 371 | 75 | 266 | 37.4 | 204 | 106 |
| 2007年 | 368 | 61 | 245 | 31.4 | 220 | 111 |
| 2008年 | 372 | 53 | 248 | 25.3 | 220 | 114 |
| 2009年 | 363 | 49 | 241 | 22.7 | 221 | 116 |
| 2010年 | 370 | 42 | 237 | 18.6 | 224 | 119 |

注：2006~2009年单位工业增加值用水量根据工业增加值数据作修正得到。

2006～2010年人均综合用水量和城镇、农村人均生活用水量变化图

2006～2010年单位GDP、万元工业增加值及农田灌溉亩均用水量变化图

（五）节水量

节约用水包括农业节水、工业节水和城市生活节水等方面。2010年，全市通过增加农业节水灌溉面积、建设中水回用项目、开展水平衡测试和节水评估等措施，节水工作成效显著。全市农业节水1.18亿立方米，重点工业企业节水0.21亿立方米，宁波市区城市生活节水0.13亿立方米。

六、水质状况

（一）主要饮用水水库水质状况（采用《宁波市重要水功能区水资源质量通报》2010年数据，下同）

2010年度水资源质量总体保持平稳，比上年略有提升。2010年参与评价的有饮用水功能的大中型水库共27个，其中达到地表水环境质量Ⅱ类标准的有21个，占参评总数的77.8％；达到Ⅲ类标准的有4个，占参评总数的14.8％；劣于地表水环境质量Ⅲ类标准的有2个，占参评总数的7.4％，超标项目主要为总磷。向市区供水的5座大型水库水质保持在Ⅱ类，个别时段水质为Ⅲ类。

（二）主要江河水质状况

参与评价的主要江河水质断面共20个，其中甬江流域15个，独立入海水系5个。

甬江流域的奉化江水系上游水质较好，公棠、溪口、萧镇及鄞江河段为Ⅱ～Ⅲ类水，奉化江干流为劣Ⅴ类水；姚江干流为Ⅲ～Ⅴ类水，甬江干流为劣Ⅴ类水，主要超标项目为氨氮、总磷、化学需氧量。

宁海的辽车河段、范家桥河段为Ⅱ类水，白溪的水车河段为Ⅲ类水，凫溪的杨梅岭河段为Ⅲ类水。

（三）平原河网水质状况

参与评价的平原河网水质断面共34个，监测范围覆盖各县（市、区）平原河网。符合地表水环境质量Ⅲ类标准的有7个，占参评总数的20.6%，符合Ⅳ类标准的有3个，占参评总数的8.8%；其余均为Ⅴ～劣Ⅴ类，占参评总数的70.6%。主要超标项目为溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等。

七、重要水事

一、《宁波市“十二五”水利发展规划》编制基本完成。《规划》提出了我市建设防洪减灾安全体系、水资源供给保障体系、农田水利设施配套体系、水生态保护体系、水利现代化管理体系的思路和总体安排。“十二五”期间全市水利投入将超过340亿元。

二、全市水利投资创历史新高。2010年，全市各类水利建设项目共完成投资50.0亿元，比2009年增长17%。其中重点工程共完成投资36.1亿元。

三、基层防汛体系建设通过省级验收。全市初步建立了以乡（镇、街道）防汛防台指挥机构为单位，以村（社区）防汛防台工作组为单元，以水库山塘、堤防海塘、小流域山洪灾害易发区、危房、船只、避灾场所等责任区为网格的基层防汛防台体系。

四、水资源保护工作有序推进。2010年水利部门重点实施了水库库区生态湿地、溪流环境整治、水土保持等9个水资源保护项目。同时，编制完成《宁波市重要饮用水水库水资源保护项目规划汇总报告》。

五、三江恢复性清淤成效明显。三江恢复性清淤一期工程于2010年3月28日开工， 9月28日全面完工，完成清淤土方量117.8万方，明显提高了工程河段的防洪和通航能力，有效改善了河道景观。

六、大力开展清水河道建设和农村水环境整治。全年共完成清水河道建设246公里；完成村庄水环境整治项目30个，整治农村河道90公里。

七、加强河道调水，改善市区生态环境。通过联合调度沿江泵站、碶闸，全年市区河道环境调水达1.3亿立方米，有效改善了河道水环境。

八、喷微灌技术得到进一步推广。全年新增推广喷微灌面积5万亩，主要分布在蔬菜、瓜果、林特作物，畜禽养殖等方面。

九、开展第一次全市水利普查工作。根据全国第一次水利普查工作的总体安排，我市于2010年8月启动为期三年的第一次水利普查工作，普查内容主要包括全市所有水利工程、江河湖泊、水利机构以及经济社会用水状况等方面。